SECTORIZACIÓN

Los procesos de sectorización en UMI FLUX los realizamos partiendo de la premisa que todo proceso de mejora de servicio deberá ser rentable. Consideramos que como beneficio directo que la población logre tener satisfechas sus necesidades de agua, y que como consecuencia tenga disposición de pagar por el servicio el precio justo. Partimos del análisis de pérdidas aparentes, identificando su origen e impacto en el incremento de eficiencia. El diseño de estrategias de recuperación de pérdidas considera atacar aquellos rubros donde se logrará el mayor beneficio, dejando para el final las pérdidas identificadas con menor impacto y mayor costo. Nuestro esquema de trabajo representa incrementos de eficiencia garantizados en hasta 10 puntos porcentuales.

# Demanda base

Para determinar la demanda base UMI FLUX emplea la información de consumos propiedad del organismo operador, con base en los histogramas, de preferencia de un año. El consumo de agua se determina de acuerdo con el tipo de usuarios, se divide según su uso en: doméstico y no-doméstico; el consumo doméstico, se subdivide según la clase socioeconómica de la población en residencial, medio y popular. El consumo no doméstico incluye el comercial, industrial, turístico y de servicios públicos.

El consumo promedio determinado para cada tipo de usuario se multiplicará por la población actual de cada sector, por las unidades comerciales, industriales y de servicios públicos existentes, para calcular el volumen consumido correspondiente a cada tipo de usuario y por cada sector de distribución de agua potable. Con la información de consumos se realizará un análisis de la demanda base de agua potable para las zonas de cobertura definidas por UMI FLUX.

La demanda total actual corresponderá a la suma de todos los consumos calculados más el volumen de pérdidas físicas. Para estimar las pérdidas físicas se considerarán los datos de producción de agua potable y se determinará como la diferencia entre los volúmenes producidos y los de consumos.

Se toma en cuenta las proyecciones de mejora de eficiencia del programa de sectorización desarrollado por UMI FLUX, mejora de eficiencia y control de presiones a cargo del organismo operador, con ello se presentarán los escenarios de demanda de agua potable de primer uso considerando el reúso de agua residual tratada y su comparativo con la ausencia del reúso para justificar las inversiones. Se tendrá además la proyección de requerimientos de infraestructura de saneamiento, misma que se tomará en cuenta para el análisis.

En contraparte, la producción de agua potable se revisa a través de los registros de extracción proporcionados. Se revisan los errores que pudiesen existir para la medición de los volúmenes producidos y se realiza aforo en los casos donde no se cuente con medidor instalado.

UMI FLUX presenta un valor de dotación, considerado como el volumen de agua que considera el consumo de todos los servicios que se hacen por habitante por día, incluyendo pérdidas físicas. La dotación se obtendrá como el cociente del volumen producido entre la población servida.